ThunderSTORM fitting parameters

{

"version": "ThunderSTORM (optimization-release-v1.0)",

"imageInfo": {

"title": "ROI.tif"

},

"cameraSettings": {

"readoutNoise": 1.0,

"offset": 100.0,

"quantumEfficiency": 0.8,

"isEmGain": false,

"photons2ADU": 0.21,

"pixelSize": 100.0,

"gain": 1.0

},

"analysisFilter": {

"name": "Wavelet filter (B-Spline)",

"scale": 2.0,

"order": 3

},

"analysisDetector": {

"name": "Local maximum",

"connectivity": 8,

"threshold": "2*std(Wave.F1)"

},

"analysisEstimator": {

"name": "PSF: Integrated Gaussian",

"fittingRadius": 6,

"method": "Weighted Least squares",

"initialSigma": 1.2,

"fullImageFitting": false,

"crowdedField": {

"name": "Multi-emitter fitting analysis",

"mfaEnabled": false,

"nMax": 0,

"pValue": 0.0,

"keepSameIntensity": false,

"intensityInRange": false

}

}

ThunderSTORM post-processing parameters

| Channels | Sigma range | Uncertainty range |
| --- | --- | --- |
| JF549 | 70-160 nm | < 17 nm |
| AF647 | 80-180 nm | < 28 nm |